Содержание

стр.

- Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3

- Комплектация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6

- Описание устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	7

- Подготовка к работе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	8

  - Карта памяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	8

  - Установка и подключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9

  - Включение/выключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	10

- Работа устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	11

  - Назначение кнопок и информация на дисплее . . . . . . . . . . .  11

  - Видеорегистрация и фотографирование. . . . . . . . . . . . . . . . . . 	16

  - Радар-детектор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	19

  - GPS/Glonass-информер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	23

  - Воспроизведение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	29

- Меню настроек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	33

  - Меню настроек видеорегистратора и системных настроек 	35

  - Меню настроек радар-детектора и GPS/Glonass-

информера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	39

- Возможные неисправности и способы их устранения. . . . . . . . . . . 	43

- Технические характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	46

Гарантийный талон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	48

1. Введение

- производитель настоятельно рекомендует ознакомиться с данным Руководством перед началом эксплуатации устройства. В документе представлена информация об устройстве, его настройке и функциях, правилах установки и использования;

- видеорегистратор Combo №5 MStar представляет собой аппаратнопрограммный комплекс, в котором объединены функции трех устройств: видеорегистратора, радар-детектора и GPS/Glonassинформера. Все функции выполняются параллельно и независимо друг от друга;

Видеорегистратор:

  - осуществляет высококачественную (Full HD) непрерывную циклическую запись видео на карту памяти microSD;

  - выполняет наложение на видеозапись титров с идентификационной информацией в т.ч. с текущими географическими координатами и скоростью движения автомобиля;

  - обеспечивает автоматическую (при возникновении дорожных коллизий) защиту записанной информации;

  - воспроизводит записанную информацию на встроенном дисплее; Радар-детектор:

  - регистрирует сигналы радаров контроля скорости во всех диапазонах, используемых на территории РФ;

  - оповещает водителя об обнаруженных объектах контроля с помощью звуковых сигналов, голосовых сообщений и информации на дисплее;

  - производит цифровой анализ принимаемых сигналов, в результате которого осуществляется сигнатурная идентификация типов объектов контроля скорости. Данная функция позволяет практически полностью исключить ложные срабатывания; GPS/Glonass-информер:

  - имеет в своем составе базу данных с координатами объектов контроля движения. Сопоставление этой информации с данными от навигационных систем GPS/Glonass позволяет заблаговременно информировать водителя о приближении к камерам, в том числе и к безрадарным комплексам контроля (например, «Автодория»). База данных постоянно поддерживается производителем в актуальном состоянии и находится в открытом доступе.  Обновление базы в устройстве может осуществляться пользователем самостоятельно;

  - в дополнение к базе данных позволяет пользователю самостоятельно формировать и редактировать список объектов, представляющих для него определенный интерес (точки POI).

, 2. Комплектация

Примечание: комплектность устройства или его эксплуатационные и технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

3. Описание устройства

4.

Подготовка к работе

4.1

.

Карта

памяти

- важно: выбор карты памяти является одним из основных условий безупречной работы устройства. Технические параметры применяемой карты должны соответствовать следующим характеристикам: объем памяти до 64 ГБ, Class 10, поддержка UHS-I, UHS-I Speed Class 3 (U3). Настоятельно рекомендуется использовать карты только известных производителей, отвечающих за качество своей продукции;

- карта памяти должна устанавливаться/извлекаться только в том случае, если устройство выключено;

- перед установкой новой карты памяти рекомендуется предварительно отформатировать ее на компьютере;

- поместить карту памяти в слот и зафиксировать легким нажатием до упора. Недопустим ее перекос и применение чрезмерных усилий.

4.2.  Установка и подключение

- выбрать место на лобовом стекле автомобиля. Место установки и надежность 	крепления 	должны 	исключить 	возможность самопроизвольного 	демонтажа 	видеорегистратора 	при 	резких маневрах автомобиля. Водитель или пассажир не должны пострадать от удара о корпус устройства, например, при резком торможении.

Информация на дисплее должна быть хорошо читаема с места водителя. При этом 	корпус 	устройства 	не 	должен ограничивать обзор водителю.

- для крепления к лобовому стеклу использовать кронштейн из комплекта устройства:

    - прижать 	кронштейн 	к 	стеклу 	в выбранном месте и зафиксировать его положение 	с 	помощью 	поворота рычага вверх;

    - использую пазы на верхней стороне

видеорегистратора соединить его с кронштейном;

    - отрегулировать положение корпуса устройства в вертикальной горизонтальной плоскостях с помощью шарниров кронштейна. Зафиксировать положение ребристым фиксатором.  Убедитесь, что корпус не ограничивает обзор водителя.

Примечание: при необходимости, после включения устройства скорректировать его положение и наклон корпуса руководствуясь изображением на дисплее.

- питание видеорегистратора осуществляется от бортовой сети автомобиля напряжением + 12 В. Для подключения использовать адаптер с кабелем из комплекта.

    - установить адаптер в гнездо прикуривателя;

    - проложить и закрепить кабель вдоль всей трассы; 3.	подключить его к разъему DC IN видеорегистратора.

4.3.  Включение/выключение

- включение/выключение устройства может осуществляться:

- автоматически, при включении/выключении зажигания автомобиля. При включении устройство переходит в режим видеорегистрации и начинает запись файлов видео;

- принудительно, кнопкой POWER:

включение – короткое нажатие кнопки;      выключение – нажать и удерживать не менее 1 сек.

5. Работа устройства

5.1. Назначение кнопок и информация на дисплее

изображение на дисплее после включения устройства зависит от настройки параметра Режим в меню системных настроек;

- РД - информация от радар-детектора;

- РД+ВР (включено по умолчанию) - информация от радардетектора и от видеорегистратора.

| POWER | включение – короткое нажатие; выключение: - короткое нажатие – гашение дисплея; - нажать и удерживать не менее 1 сек – выключение. |
| --- | --- |
| MUTE | короткое нажатие в режиме видеорегистрации: - при отсутствии какого-либо голосового оповещения - регулировка уровня громкости; - во время звучания оповещения – его приглушение. |
| MENU | - в режиме видеорегистрации: - короткое нажатие – переход в меню настроек; - нажать и удерживать не менее 1 сек – переход в режим воспроизведения; - в режиме воспроизведения: - короткое нажатие – выбор папки с файлами; - нажать и удерживать при демонстрации превью файлов в папке – удаление выбранного файла; - в процессе просмотра файла – завершение процесса и возврат к демонстрации превью. |

| CITY | выбор режима работы радар-детектора в последовательности: ТРАССА – ГОРОД 1 – ГОРОД 2 – СМАРТ – ПОДПИСЬ (Сигнатурный). |
| --- | --- |
| OK | - в процессе видеозаписи: - короткое нажатие - старт/пауза видеозаписи; - нажать и удерживать не менее 1 сек – блокировка текущего файла от удаления. - в меню настроек – подтверждение выбора параметра и его значения; - в режиме воспроизведения: - при демонстрации превью файлов – переход к просмотру выбранного; - в процессе просмотра – старт/пауза процесса. |
| UP | - в процессе видеорегистрации: - короткое нажатие – вкл/выкл микрофона; - нажать и удерживать не менее 1 сек – фотографирование. - в меню настроек – движение вверх по списку |

|  | параметров и их значений; 3. в режиме воспроизведения: - движение верх при демонстрации превью; - воспроизведение предыдущего файла видео. |
| --- | --- |
| DOWN | - в процессе видеорегистрации: - короткое нажатие – регулировка яркости дисплея; - нажать и удерживать не менее 1 сек – добавление/удаление в/из базы данных точки POI. - в меню настроек – движение вниз по списку параметров и их значений; - в режиме воспроизведения: - движение вниз при демонстрации превью; - воспроизведение следующего файла видео. |
| RESET | инициализация устройства в случае его зависания. При необходимости кратковременно нажать тонким предметом. |

5.2. Видеорегистрация и фотографирование

- видеорегистрация 	начинается 	автоматически 	при включении 	устройства 	и 	отображается 	мигающим индикатором. 	Для 	остановки 	или 	продолжения видеозаписи коротко нажать кнопку OK.

- информация, зафиксированная устройством в процессе видеозаписи, фрагментируется и размещается на карте памяти в отдельных файлах в папке Обычная.  Длительность фрагментов может быть изменена в меню настроек видеорегистратора (параметр Длительность файла). Каждому из сформированных файлов присваивается имя:

FILE<дата> - <время > .MOV

- после заполнения карты памяти устройство последовательно удаляет самые старые файлы и на их место записывает новые (циклическая запись);

- в случае необходимости текущий файл может быть защищен от удаления. Для этого в процессе видеозаписи следует нажать и удерживать не менее 1 сек кнопку OK.

Защищенный файл помещается в папку Событие и ему присваивается имя;

EVENT<дата> - <время > .MOV

- текущие файлы могут быть защищены от удаления автоматически, если в меню настроек видеорегистратора включен датчик столкновений (параметр G-Сенсор) и во время работы видеорегистратора будет зафиксировано резкое ускорение/торможение или воздействие на кузов автомобиля (например, в результате ДТП);

- в случае, если в меню настроек видеорегистратора активирован 	датчик 	движения 	(параметр 	Датчик движения), 	то 	при 	включении 	устройства 	запись начнется, но будет остановлена после записи одного файла.   Активное состояние датчика отображается пиктограммой на дисплее. В дальнейшем видеозапись будет включаться каждый раз при обнаружении какого-либо движения в зоне обзора камеры. Файлы, записанные по сигналу датчика движения, размещаются на карте памяти в папке Стоянка и им присваивается имя:   PARK<дата> - <время > .MOV

- в процессе видеозаписи на изображение могут быть наложены титры с идентификационной информацией, текущими значениями даты/времени, скорости и координат. Необходимость тех или иных титров определяется пользователем самостоятельно, и они включаются в видео с помощью параметров в меню настроек видеорегистратора;

- параллельно с видеозаписью осуществляется запись звука.  При необходимости микрофон может быть отключен/включен коротким нажатием кнопки UP;

- помимо 	видеозаписи 	устройством 	может 	быть

зафиксировано фото изображение. Для этого следует нажать и удерживать кнопку UP до характерного щелчка затвора фотоаппарата. Файлы фотографий размещаются в папке ФОТО и им присваивается имя:

IMG<дата> - <время > .JPG

5

.3

.

Радар

-

детектор

- радар- детектор осуществляет прием сигналов в диапазонах Х, К и лазерном. Радарный комплекс СТРЕЛКА работает в диапазоне К, но его сигнал отличается от обычных и детектируется как отдельный тип;

- прием сигналов в любом из диапазонов может быть включен или выключен.  Различные сочетания включенных/выключенных диапазонов, а также изменяемых характеристик приемника радарных сигналов, образуют группы (режимы). Работа устройства в каждом из режимов оптимизирована для конкретных условий эксплуатации. Критерий оптимизации – четкое и своевременное предупреждение о камерах контроля при минимальном количестве ложных оповещений;

- выделены 5 режимов работы: ТРАССА, ГОРОД 1, ГОРОД 2, СМАРТ, ПОДПИСЬ (сигнатурный).

| Режим |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТ | К | Х | La | Сигнатурный анализ |

| Трасса | Вкл | Вкл | Вкл | Вкл | тип обнаруженного радара индицируется как Х, К, Лазер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город 1 | Вкл | Вкл | Вкл | Вкл |  |
| Город 2 | Вкл | Выкл | Выкл | Вкл |  |
| Смарт | Вкл | Вкл | Вкл | Вкл | Вкл |
| Подпись | Выкл | Выкл | Выкл | Выкл | Вкл |
| Трасса | рекомендуется использовать при движении по загородным шоссе и автомагистралям. Устройство принимает сигналы всех радарных диапазонов, сигналы лазеров, Стрелки. Осуществляется сигнатурный анализ. Чувствительность радар-детектора - максимальная. |  |  |  |  |
| Город 1 | чувствительность радар-детектора снижена, рекомендуется использовать при движении в населенных пунктах с небольшим уровнем индустриальных помех. |  |  |  |  |
| Город 2 | выключен прием сигналов в радарных (Х и К) |  |  |  |  |

|  | диапазонах. Работает прием сигналов СТРЕЛКИ, лазера. Осуществляется сигнатурный анализ. Применяется для использования в городах с большим количеством источников электромагнитных помех. |
| --- | --- |
| Смарт | автоматически осуществляет настройку чувствительности и режимов детектирования. Включена функция фильтрации помех (анти-CAS - защита от датчиков системы предупреждения столкновений). В совокупности с сигнатурным анализом режим обеспечивает оптимальные настройки работы радардетектора и практически полное отсутствие ложных срабатываний. |
| Подпись (сигнатурный) | все принимаемые сигналы оцифровываются и сравниваются с образцами (сигнатурами) наиболее распространенных радаров контроля скорости. Оповещения водителя осуществляется только в том случае, если обнаружится совпадение с одним из образцов. На дисплее индицируется тип обнаруженного радара. Неопознанные сигналы отвергаются и |

оповещения о них не формируются.

В

памяти

устройства

хранятся сигнатуры следующих радаров:

- переключение режимов производится последовательным нажатием кнопки CITY (Трасса -> Город 1 -> Город 2 -> Смарт -> Подпись). Кроме того, для создания комфортных условий вождения, режимы могут переключаться автоматически, в зависимости от скорости движения. Дополнительно к этому пользователь может скорректировать и условия формирования оповещений о камерах контроля.  Настройка индивидуального профиля осуществляется с помощью параметров Откл. звук, Откл. Рад, Авто Гор и Авто Сиг в меню настроек радардетектора;

при приеме сигнала в радарном или лазерном диапазоне устройство оповещает об этом особым звуковым сигналом для каждого из диапазонов и информацией на дисплее. По частоте повторения звукового сигнала и круговой диаграмме на дисплее можно оценить расстояние до объекта контроля. Звуковое оповещение можно приглушить с помощью кнопки MUTE.

Примечание: если данная камера зафиксирована в базе данных, то одновременно на дисплее будет представлена информация и от GPS/Glonass-информера.

5.4. GPS/Glonass-информер

- в памяти устройства содержится база данных с информацией о координатах камер контроля движения и их характеристиках. Сопоставление этой информации с текущим положением автомобиля, вычисленным с помощью навигационных систем GPS/Glonass, позволяет организовать заблаговременное оповещение водителя о приближении к камерам контроля, в том числе и к безрадарным;

- работа с базой данных может осуществляться только при установленном соединении с навигационными спутниками систем GPS/Glonass. Связь со спутниками устанавливается автоматически, при включении устройства. В отдельных случаях этот процесс может занимать несколько минут, в зависимости от таких факторов, как, например, условия приема спутниковых сигналов или времени, прошедшем с момента последнего включения устройства. Активное состояние соединения отображается пиктограммой на дисплее;

- с течением времени информация в базе данных устройства устаревает и нуждается в обновлении. Процедуру обновления можно проводить самостоятельно с помощью компьютера, подключенного к сети Internet.  Производитель регулярно редактирует и обновляет базу данных. Актуальную версию можно получить на сайте www.shome.ru в разделе ОБНОВЛЕНИЯ;

в базе данных содержится информация о следующих типах камер контроля:

|  | фиксированная камера. Радарные (в т. ч. маломощные) и безрадарные стационарные комплексы |
| --- | --- |
|  | камера на посту ДПС |
|  | камера контроля комплекса ПОТОК |
|  | камера контроля комплекса СТРЕЛКА |
|  | камера на светофорном объекте (контроль скорости, пересечения стоп-линии, движения на красный свет) |
|  | железнодорожный переезд |

|  | мобильный радар. Маломощные, например, КОРДОН, СКАТ, ОСКОН или лазерные радары ПОЛИСКАН, АМАТА, детектирование сигналов которых (особенно при действии «в спину») приемником устройства затруднено. |
| --- | --- |
|  | пост ДПС |
|  | комплекс контроля средней скорости |
|  | видеоконтроль |
|  | муляж камеры |
|  | камера системы контроля ПЛАТОН |
|  | камера контроля в зоне действия знака «Остановка запрещена». Оповещение формируется только в случае, если скорость автомобиля < 10км/ч. |

при приближении к камере контроля GPS/Glonass-информер 	формирует голосовое и визуальное оповещение. На дисплее воспроизводится следующая информация: лимит скорости, текущая скорость, расстояние до камеры и ее тип;

- в случае, если в базе данных содержится дополнительная 	информация относительно данной камеры, она будет

озвучена голосом, а на дисплее подсвечена соответствующая пиктограмма:

- пользователь может самостоятельно ввести в базу данных информацию о точках, представляющих для него интерес и требующие особого внимания (точки POI). Например, координаты камеры контроля не включенной в базу данных;

- для формирования точки POI следует нажать и удерживать кнопку DOWN в момент проезда камеры контроля. При этом скорость движения автомобиля должна быть не менее 5 км/ч. Прозвучит голосовое оповещение о успешном добавлении координат. Максимально

можно добавить 16 точек;

- в 	дальнейшем 	GPS/Glonass-информер будет 	формировать 	оповещение 	о приближении 	к 	точке 	POI 	при 	ее повторном проезде;

- для удаления из памяти координат конкретной точки POI следует нажать и удерживать кнопку DOWN во время ее проезда. 	Прозвучит 	уведомление 	о успешном удалении.

5.5. Воспроизведение

5.5.1. Предварительный просмотр файлов на дисплее

- для перехода в режим воспроизведения нажать и удерживать не менее 1 сек кнопку MENU;

- в открывшемся меню последовательным коротким нажатием кнопки MENU выбрать папку (Обычная -> Стоянка -> Событие -> Фото);

- в открывшемся превью файлов, кнопками UP или DOWN выбрать необходимый и нажать кнопку ОК для воспроизведения;

- при просмотре видео/фото кнопками:

ОК – старт/пауза воспроизведения видео;

MENU – выход из просмотра и возврат к демонстрации превью файлов;

UP / DOWN – выбор предыдущего/следующего файла.

- для удаления выбранного файла при демонстрации превью нажать и удерживать кнопку MENU и далее, следуя за предложенным, подтвердить удаление.

5.5.2. Видеопроигрыватель

файлы, зафиксированные на карте микроSD, можно просматривать на компьютере с помощью стандартных медиа-плееров. Значительно более широкие возможности можно получить при применении специализированного проигрывателя:

- на сайте производителя www.sho-me.ru по ссылке скачать и установить программу проигрывателя на компьютере. Там-же можно ознакомиться с подробной инструкцией по работе с плеером;

кнопки

:

с помощью адаптера подключить карту микроSD к компьютеру. Запустить плеер. На панели команд проигрывателя нажать в открывшемся окне выбрать язык и источник карт (например Google Map).

Примечание: в процессе работы проигрывателя потребуется постоянное соединение с сетью Internet.

выбрать необходимый файл

.

-

включить воспроизведение.

6.  Меню настроек

- работа устройства определяется его настройками, которые устанавливаются с помощью наборов параметров в меню настроек. Выделено 2 меню: Меню параметров видеорегистратора и системных параметров (ВР) и Меню параметров радар-детектора и GPS/Glonassинформера (РД);

- для входа в меню ВР коротко нажать кнопку MENU. Для перехода в меню РД нажать кнопку еще раз;

- в открывшемся списке параметров кнопками UP или DOWN выбрать необходимый и подтвердить выбор кнопкой ОК;

- в открывшемся перечне возможных значений параметра кнопками UP или DOWN выбрать необходимое и подтвердить выбор кнопкой ОК;

- для выхода из меню настроек параметров нажать кнопку MENU.

Внимание: производителем постоянно проводится работа по улучшению эксплуатационных характеристик устройства. В результате чего возможно изменение списка настроек. Подробная информация о актуальной версии программного обеспечения представлена разделе ОБНОВЛЕНИЯ на официальном сайте www.sho-me.ru.

6.1.  Меню настроек видеорегистратора и системных настроек

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Режим (РД +ВД) | представление информации на дисплее: РД – информация от радар-детектора; РД+ВД – информация от радар-детектора и видеорегистратора. |
| GPS/Glonass | индикация группировки навигационных спутников систем GPS/Glonass и уровней их сигналов. |
| Разрешение (2304х1296 30Р) | выбор разрешения видеозаписи из предложенных значений. |
| Частота (50 Гц) | изменение частоты кадровой развертки в целях устранения возможного мерцания видео при съёмке в условиях искусственного освещения. |
| Длительность файла | выбор длительности файлов видео, сформированных на карте памяти в процессе |

| (1 мин) | циклической видеозаписи. |
| --- | --- |
| Установка времени | установка текущих значений даты/времени. Осуществляется последовательным нажатием кнопок UP или DOWN. После ввода очередного значения и перехода к следующему нажать OK. |
| Отключение экрана (Постоянно вкл) | для того, чтобы изображение на дисплее не отвлекало водителя, предусмотрено его автоматическое гашение. Гашение осуществляется в случае, если в течение установленного промежутка времени на устройстве не производилось никаких действий по управлению. При этом, если включена видеозапись, она будет продолжаться обычным образом. Для восстановления изображения достаточно коротко нажать любую кнопку. |
| Датчик движения (Выкл) | вкл/выкл датчика движения, реагирующего на любое движение в зоне обзора видеокамеры. При этом будет включена видеозапись и записан один |

|  | файл видео длительностью 20 сек. |
| --- | --- |
| Запись звука (Вкл) | вкл/выкл встроенного микрофона для записи звука во время видеозаписи. |
| G сенсор (Низкая) | вкл/выкл и выбор уровня чувствительности датчика-акселерометра, фиксирующего резкое торможение или воздействие на кузов автомобиля. При этом, если включена видеорегистрация, текущий видеофайл автоматически защищается от удаления в процессе циклической записи. |
| Язык (Русский) | выбор языка представления информации на дисплее. |
| Штамп (Дата +Логотип) | выбор информации, которая будет включена в титры видеозаписи. |
| Печать номерного | ввод 9 символов номерного знака автомобиля. Ввод осуществляется последовательным нажатием кнопок UP или DOWN. После ввода очередного символа и перехода к следующему |

|  | нажать кнопку OK. |
| --- | --- |
| Печать GPS координат (Вкл) | включение в титры видео информации от текущих координатах и скорости автомобиля. |
| Выбор часового пояса (MSK:UTC+3) | установка часового пояса, в котором будет эксплуатироваться устройство. |
| Сигнал кнопок (Вкл) | вкл/выкл коротких звуковых сигналов при нажатии кнопок. |
| Форматирование | форматирование карты памяти. Внимание: в результате выполнения операции с карты памяти будут удалены все файлы. |
| Настройки по умолчанию | сброс настроек параметров устройства на заводские значения. |
| Информация о системе | индикация номера версий программного обеспечения видеорегистратора, радардетектора и базы данных. |

6.2.  Меню настроек радар-детектора и GPS/Glonass-информера

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Громкость (5) | установка уровня громкости голосовых и звуковых оповещений. |
| Голос оповещений (женский) | выбор голоса, которым будут озвучиваться оповещения. |
| Выбор приветствия (Вариант 1) | выбор приветствия, которое будет звучать при включении устройства. |
| Голос (Вкл) | включение/выключение голосовых оповещений. |
| Extra mute (Выкл) | вкл/выкл голосовых оповещений. В состоянии Вкл отключаются все голосовые оповещения. Информирование водителя о детектировании радарного излучения или о приближении к камере по информации |

из базы данных   осуществляются различающимися звуковыми сигналами.

Automute 	вкл/выкл автоматического приглушения звука. Звуковые

(Выкл) 	сигналы 	приглушаются 	до 	минимального 	уровня громкости через несколько секунд после приема сигнала

радарного диапазона. Минимальная громкость сохраняется до окончания детектирования текущего сигнала.

X Вкл/Выкл 	включение/выключение 	детектирования 	радарных

К Вкл/Выкл  сигналов в тех или иных диапазонах. Включенные СТ Вкл/Выкл диапазоны подсвечиваются на дисплее. Для каждого

LA Вкл/Выкл режима 	радар-детектора 	существует 	свой 	список активных диапазонов.

X звук

K звук 	выбор предупреждающих звуковых сигналов, которые

LA звук 	прозвучат при детектировании сигнала в том или ином

CT звук 	диапазоне.

Подпись звук

| GPS Вкл/Выкл | вкл/выкл приемника сигналов навигационных спутников GPS/Glonass. |
| --- | --- |
| Макс. скор. (120 км/ч) | выбор скорости (20 . . 190 км/ч), при превышении которой GPS/Glonass-информер сформирует голосовое предупреждение для привлечения внимания водителя. |
| Откл. звук (40 км/ч) | выбор скорости, при движении ниже которой будут отключены звуковые оповещения от радар-детектора. Остается только визуальная информация на дисплее. |
| Откл. Рад. (30 км/ч) | выбор скорости, при движении ниже которой будет автоматически отключен приемник радарных сигналов. На дисплее воспроизводится транспарант ОР. |
| Авто ГОР. (80 км/ч) | автоматическое переключение радар-детектора из режима ТРАССА в режим ГОРОД 1 при движении автомобиля со скоростью ниже установленного значения. |
| Авто Сиг. (60 км/ч) | автоматическое переключение радар-детектора из режимов ТРАССА, ГОРОД 1 или СМАРТ в режим ПОДПИСЬ при движении автомобиля со скоростью ниже |

|  | установленного значения. |
| --- | --- |
| Лим. Прев. (10 км/ч) | установка величины превышения скорости (0 - 20 км/ч). Оповещения о приближении к камере контроля скорости будут формироваться только после превышения лимита скорости плюс установленное значение. |
| Удалить все точки POI | удаление из базы данных информации о всех точках POI, занесенных туда пользователем. |
| Муляж (Вкл) | включение/выключение голосовых и визуальных оповещений о приближении к данному типу камер контроля. |
| Платон (Выкл) |  |
| Остановка (Выкл) |  |
| Стац. радар (Вкл) |  |
| Моб. радар (Вкл) |  |
| Моб. засада (Вкл) |  |
| Светофор (Вкл) |  |
| Пост ДПС (Вкл) |  |

7. Возможные неисправности и способы их устранения

- Устройство не включается:

  - проверить кабель питания. Убедиться в надежности подключения разъемов кабеля к самому устройству и к прикуривателю;

  - проверить целостность предохранителя видеорегистратора, 	расположенного внутри адаптера питания;

  - проверить исправность цепи питания прикуривателя и ее предохранителя. Информацию о местонахождении предохранителя можно получить из инструкции по эксплуатации автомобиля;

  - проверить чистоту гнезда прикуривателя. Извлечь из него посторонние предметы, зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой;

- Устройство включается, но не реагирует на нажатие кнопок:

  - тонким предметом нажать кнопку RESET.

- Видеозапись не включается или периодически останавливается:

  - проверить, соответствие установленной карты microSD рекомендуемым параметрам;

  - отформатировать карту microSD на компьютере.  Формат FAT32;

  - проверить заполнение карты памяти файлами, не удаляемыми при циклической записи. Удалить их принудительно (при необходимости сохранив на компьютере);

  - уменьшить уровень чувствительности G-сенсора.

 	Неустойчивый прием радарных сигналов или спутниковых сигналов GPS/Glonass

Причины могут заключаться в:

- неудачном месте установки устройства;

- встроенная в лобовое стекло антенна радио;

- тонировка лобового стекла с применением металлических компонентов или его атермальное покрытие;

- использование в салоне автомобиля электронных приборов (сигнализаций, плееров, устройств беспроводной идентификации и т. д.) способных при их неудачной установке создать помехи в работе приемника GPS/Glonass;

- внешние факторы. Движение вблизи мощных источников индустриальных помех, радио и телевизионных станций или под высоковольтными линиями. Прием может значительно ухудшаться в зависимости от складок местности и высотной застройки городских улиц, вплоть до полной потери связи в тоннелях или подземных парковках.

8. Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Процессор | Mstar 8336 |
| Память | ROM FLASH – 128 Mb, RAM DDR2 – 512 Mb |
| Операционная система | RTOS |
| Дисплей | 2”, (320 х 240) |
| Камера | модель - SC200AI разрешение 2304 х 1296 (30 кадр/с) угол обзора – 1360 |
| Разрешение видеозаписи | 2304х1296 30Р, 1920х1080 30Р, 1280х720 30Р |
| Формат видео | MOV |
| Формат фото | JPG |
| Фрагментирование видеозаписи | 1 минута/ 2 минуты /3 минуты /5 минут |
| Формирование защищенных файлов | есть |
| Титры на видеозаписи | идентификационная информация, дата/время, координаты, скорость |
| Датчик столкновений | есть |
| Датчик движения | есть |
| Запись звука | встроенный микрофон |
| Карта памяти | micro SD, Class 10, 8 - 64 Гб max |
| Диапазоны детектирования | X-band : 10.525GHz (±100MHz) K-band : 24.150GHz (±100MHz) СТРЕЛКА СТ/М, лазерный |
| Сигнатурный анализ радарных сигналов | есть |
| Навигация | GPS + Glonass |
| База данных радаров | есть, обновляемая |
| Язык | английский, русский |

Гарантийный талон

SHO-ME Combo №5 MStar

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи (но не более 24 месяцев с момента производства устройства).

- Прибор может быть принят в гарантийный ремонт только при наличии гарантийного талона. В гарантийном талоне обязательно указание серийного номера устройства, даты продажи и печать продавца.

- Устройство не подлежит бесплатному сервисному обслуживанию в случае, если:

  - утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, не указана дата продажи, отсутствует печать продавца;

  - были нарушены правила эксплуатации устройства;

  - устройство подвергалось механическим повреждениям, в результате перегрева (огня), аварий, при наличии коррозии элементов в результате воздействия влаги (воды) или агрессивных жидкостей, использования не по прямому назначению, небрежного обращения,

неквалифицированных попыток вскрытия или ремонта;

  - при эксплуатации прибора применялись неоригинальные аксессуары  	использование карты памяти с классом скорости ниже 10 U3. Дата продажи 	         Серийный номер             Подпись продавца

« ___»  ____   20     г.             _______________              _______________          М. П.

Сделано в Китае                           Срок службы изделия 3 года